| Technische Hochschule Köln Institut für Fahrzeugtechnik | Automotive Safety and Innovation Lab Prof. Dr. rer. nat. Edwin N. Kamau |
| --- | --- |

Praktikum

Thema: Automated Valet Parking

Zur Lehrveranstaltung Autonomes Fahren

| Name | Vorname | Matrikelnummer |
| --- | --- | --- |
| Bonnes-Valkyser | Timo | 11353227 |
| Humberg | Moritz | 11366643 |

Inhaltsverzeichnis

2	Struktur und Ablauf des Modells	1

2.1	Initialisierung	1

2.2	Behavior Planner	1

2.3	Path Planner	2

2.4	Path Smoother (Spline)	2

2.5	Helper Path Analyzer	2

2.6	Velocity Profiler	2

2.7	Stanley Controller	2

2.8	Bicycle Model (Einspurmodell)	3

2.9	Plot Vehicle Movement	3

3	AVP-Typen nach dem Anforderungskatalog	3

3.1	Zuordnung zum Simulink-Modell	4

3.2	Unterschiede zum realen AVP-System	4

4	Ausstattung des AVP-Fahrzeugs und der Infrastruktur	5

5	Geschwindigkeit und Mindestabstand	5

6	Beziehung der Funktionen	5

7	Drei Testszenarien aus dem AVP-Katalog	6

8	Sicherheitsanforderungen, die im Modell fehlen	6

9	Literaturverzeichnis	1

# Struktur und Ablauf des Modells

Das Simulinkmodell bildet den vollständigen Ablauf eines Automated-Valet-Parking-Systems ab, bei dem zunächst alle benötigten Daten geladen, anschließend eine Route geplant, daraus eine Fahrtrajektorie erzeugt und diese schließlich vom Fahrzeug abgefahren wird.

## Initialisierung

Zu Beginn wird das Initialisierungsskript Initialisierung.m ausgeführt. Dabei werden das Command Window und der Workspace bereinigt sowie notwendige Dateien geladen. Die Datei routePlanSL.mat enthält den zuvor erstellten RoutePlan mit allen Start- und Zielposen sowie den dazugehörigen Attributen wie Geschwindigkeiten oder Informationen über Kurven- bzw. Parkmanöver.

Anschließend wird die Costmap erzeugt. Sie stellt die Umgebung des Fahrzeugs als 2D-Karte dar und enthält alle Hindernisse, die vom Path Planner berücksichtigt werden müssen – je höher die Zahlenwerte in der Karte, desto größer das Risiko. Die Fahrzeugabmessungen und weitere Costmap-Informationen werden mithilfe der Helper-Funktion helperSLCreateUtilityStruct.m in Structs umgewandelt, damit sie in Simulink nutzbar sind.

Abschließend wird die Startpose des Fahrzeugs aus dem RoutePlan übernommen, die benötigten Bus-Signale werden über helperCreateBus.m erstellt, und das Simulinkmodell wird geöffnet, aktualisiert und die Simulation gestartet.

## Behavior Planner

Der Behavior Planner übernimmt die übergeordnete Steuerung der Fahrt. Er ruft die Funktion requestManeuver.m auf und entscheidet anhand der aktuellen Fahrzeugposition, welches Zwischenziel als Nächstes angefahren werden soll. Ein separater helperGoalChecker-Block berechnet fortlaufend die Entfernung zur Zielpose und sendet ein Signal an den BehaviorPlanner, sobald ein Wegpunkt erreicht wurde – woraufhin der GoalIndex erhöht und das nächste Ziel aus dem RoutePlan ausgewählt wird.

Zusätzlich erzeugt die Funktion zwei Bus-Signale: speedConfig mit den Start- und Endgeschwindigkeiten des aktuellen Streckenabschnitts sowie plannerConfig mit den Einstellungsparametern für den RRT*-Algorithmus (ConnectionDistance, MinIterations, GoalTolerance, MinTurningRadius). Diese Parameter werden situationsabhängig angepasst – beim Einparkvorgang beispielsweise mit reduzierter ConnectionDistance und kleinerem Wendekreis, um enge Parklücken zuverlässig anzufahren. Ist der letzte Zielpunkt erreicht, wird das Signal StopSimulation gesetzt und die Simulation beendet.

## Path Planner

Der Path Planner berechnet mithilfe des RRT*-Algorithmus (pathPlannerRRT) den eigentlichen Fahrweg zwischen der aktuellen Fahrzeugposition und der vom Behavior Planner vorgegebenen Zielpose. Aus den Fahrzeugabmessungen wird zunächst ein Kollisionsmodell sowie eine neue Costmap erstellt, die neben den Hindernissen auch den notwendigen Sicherheitsabstand berücksichtigt. Die Einstellungen des RRT*-Algorithmus werden nicht fest im Code vorgegeben, sondern direkt aus dem Bus plannerConfig übernommen, sodass sich Parameter automatisch an die jeweilige Fahrsituation anpassen.

Nach Berechnung eines kollisionsfreien Pfades werden die Ergebnisse in Referenzposen (RefPoses) und Fahrtrichtung (Directions) umgewandelt, die als Grundlage für die Trajektorienplanung dienen. Um unnötige Neuberechnungen zu vermeiden, wird der Pfad nur dann erneut geplant, wenn tatsächlich eine neue Zielpose vorliegt.

## Path Smoother (Spline)

Der vom RRT*-Algorithmus erzeugte Pfad besteht aus vielen einzelnen Punkten und enthält teils abrupte Richtungsänderungen. Der Block Path Smoother Spline glättet diesen Pfad mithilfe einer Spline-Interpolation, sodass eine gleichmäßige und kontinuierliche Trajektorie entsteht. Insbesondere bei Kurven und Parkmanövern sorgt die Glättung für ruhigere Lenkbewegungen und ein natürlicheres Fahrverhalten.

## Helper Path Analyzer

Das Skript HelperPathAnalyzer.m analysiert den geglätteten Fahrweg. Es bestimmt Informationen wie Pfadlänge, Fahrtrichtung und Krümmung und berechnet die Referenzposition sowie Referenzgeschwindigkeit auf Basis der aktuellen Fahrzeugposition. Diese Daten bilden die Grundlage für die anschließende Geschwindigkeitsplanung sowie für die Regler.

## Velocity Profiler

Der Velocity Profiler berechnet aus dem geplanten Fahrweg und den Vorgaben aus speedConfig das Geschwindigkeitsprofil für jeden Streckenabschnitt. Dabei werden die maximal zulässige Längsbeschleunigung (2 m/s²), die maximale Verzögerung (4 m/s²) und die maximale Querbeschleunigung (2 m/s²) berücksichtigt. Beschleunigungs- und Bremsvorgänge werden gleichmäßig verteilt, sodass ein möglichst ruhiges Fahrverhalten entsteht.

## Stanley Controller

Die Fahrzeugführung erfolgt durch zwei Stanley-Controller. Der Lateral Controller Stanley übernimmt die Querführung und berechnet anhand der aktuellen Fahrzeugpose und der Referenztrajektorie den benötigten Lenkwinkel, wobei der Parameter Maximum Steering Angle unrealistische Lenkbewegungen verhindert. Der Longitudinal Controller Stanley übernimmt die Längsführung und regelt die Fahrzeuggeschwindigkeit so, dass das zuvor berechnete Geschwindigkeitsprofil eingehalten wird, indem Gas- und Bremsbefehle entsprechend angepasst werden.

## Bicycle Model (Einspurmodell)

Das Bicycle Model (Velocity Input) simuliert das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Es verarbeitet die Stellgrößen aus Längs- und Querregler und berechnet fortlaufend die neue Position, Geschwindigkeit und Orientierung des Fahrzeugs. Um algebraische Schleifen zu verhindern, werden Unit-Delay-Blöcke eingesetzt; die Startpose wird als Anfangsbedingung im Unit-Delay-Block hinterlegt. Die Ausgangssignale des Einspurmodells werden an alle relevanten Blöcke zurückgeführt (z. B. currentPose an Lateral Controller Stanley, Helper Path Analyzer und BehaviorPlanner).

## Plot Vehicle Movement

Abschließend werden Fahrzeug und Umgebung grafisch dargestellt. Ein Matlab-Function-Block ruft die Helper-Dateien helperSLVisualizePath.m und helperPlotVehicle.m auf, um die aktuelle Fahrzeugposition zusammen mit der geplanten Route und der Costmap anzuzeigen. Da dieser Block ausschließlich Anzeigeoperationen durchführt, wird die Funktion als extrinsisch deklariert, sodass die Matlab-Engine statt der Codegenerierung zur Ausführung genutzt wird.

# AVP-Typen nach dem Anforderungskatalog

Der Anforderungskatalog unterscheidet AVP-Typen danach, wo die Funktionsanteile des Gesamtsystems verortet sind, also ob sie im Fahrzeug, in der Infrastruktur oder verteilt zwischen beiden liegen [1]. Für die Typisierung sind vor allem Zielzuweisung, Routenplanung, Objekterkennung, Lokalisierung, Trajektorienplanung und Fahrzeugregelung relevant.

Typ 1: Das Fahrzeug übernimmt den größten Teil der operationellen Funktionen; die Infrastruktur ist nur ergänzend beteiligt [1].

Typ 2: Die Infrastruktur übernimmt den größten Teil der operationellen Funktionen; die On-Board-Sensorik im Fahrzeug ist für OEDR nicht erforderlich [1].

Typ 3: Die Funktionen sind zwischen Fahrzeug und Infrastruktur ausgewogen verteilt; das Fahrzeug nutzt OEDR, während die Infrastruktur insbesondere Zielzuweisung und Routenplanung unterstützt [1].

Typ 4: Im Katalog wird Typ 4 zwar in der Übersicht erwähnt, das AVP-Gesamtsystem umfasst ihn dort aber ausdrücklich nicht als regulären Typ des Gesamtsystems [1].

## Zuordnung zum Simulink-Modell

Das MATLAB/Simulink-Modell passt am besten zu Typ 1, weil die zentrale Fahrfunktion im Fahrzeugmodell umgesetzt wird: Der BehaviorPlanner wählt Zielposen aus dem RoutePlan, der PathPlanner erzeugt mit RRT* eine Route, darauf aufbauend berechnen Path Smoother, Velocity Profiler und Controller die Fahrbefehle bis hin zum Einspurmodell. Das entspricht dem Typ-1-Prinzip, dass das Fahrzeug „most of the operation functions“ übernimmt und die Zielzuweisung ggf. nur teilweise extern erfolgt [1].

Zusätzlich spricht dafür, dass die Fahrumgebung im Praktikumsmodell als lokale Costmap mit festen Parkplatzdaten und nicht als echte, vernetzte AVP-Infrastruktur mit externer OEDR- und Lokalisierungsleistung umgesetzt ist. Typ 2 wäre unplausibel, weil dort die Infrastruktur OEDR und Lokalisierung tragen müsste; Typ 3 wäre ebenfalls untypisch, weil dort die Aufgaben stärker zwischen R- und V-Subsystem balanciert wären.

## Unterschiede zum realen AVP-System

Das Simulink-Modell ist vor allem eine vereinfachte, algorithmische Funktionssimulation und kein vollwertiges AVP-Gesamtsystem. Es bildet primär Planung, Regelung und Fahrzeugbewegung in einer idealisierten Parkplatzumgebung ab; reale AVP-Systeme müssen dagegen die gesamte Systemarchitektur aus Fahrzeug, Infrastruktur, Kommunikation, Sicherheit, Betrieb und Betriebsgenehmigung abdecken.

Wichtige Unterschiede sind:

- Keine vollständige OEDR-/Umweltwahrnehmung: Im Modell wird mit Costmap und idealisierten Eingaben gearbeitet; reale Systeme müssen Objekte, VRU, Wetter, Beleuchtung, Verdeckung und Fehlersituationen robust erkennen.

- Keine echte Infrastrukturkopplung: Reale AVP-Systeme können Lokalisierungsmarker, Kommunikation, Backend, Facility Management und Remote Assistance nutzen; im Modell ist, das nur stark reduziert oder gar nicht vorhanden.

- Keine Sicherheits- und Genehmigungsarchitektur: Reale AVP-Systeme benötigen funktionale Sicherheit, Betriebssicherheit, Cybersecurity, Datenspeicher, Tests, Sicherheitsnachweis und Betriebshandbuch; das Simulink-Modell demonstriert das nicht vollumfänglich.

- Keine echten Betriebszustände: Reale AVP-Systeme kennen Aktivierung, Deaktivierung, Session, Mission, Risikominimalzustand und Interaktion mit Nutzern oder Personal; im Modell wird hauptsächlich die Fahrfunktion im Simulationslauf betrachtet.

# Ausstattung des AVP-Fahrzeugs und der Infrastruktur

Ein AVP-fähiges Fahrzeug benötigt die technische Ausstattung, um die dynamische Fahraufgabe eigenständig ausführen zu können. Dazu gehören insbesondere Sensorik zur Umfelderfassung, Aktoren für Lenkung, Bremse und Antrieb, Lokalisierungsfunktionen sowie Steuergeräte oder Rechner für Routen- und Trajektorienplanung; gleichzeitig muss das Fahrzeug im Grundzustand weiterhin für den manuellen Betrieb zugelassen und mit Fahrersitz ausgestattet sein. Werden Funktionen zwischen Fahrzeug und Umgebung aufgeteilt, sind klar definierte Schnittstellen zwischen den Teilsystemen erforderlich, damit das Gesamtsystem die Anforderungen zuverlässig erfüllt. Die Infrastruktur kann dabei zusätzliche sicherheitsrelevante Komponenten enthalten, etwa Lokalisierungsmarker, Umfelddetektion, Rechner, Backend, Kommunikationsverbindungen oder Karten; auch Einrichtungen des Parkhauses wie Ampelanlagen können zur AVP-Infrastruktur gehören, wenn sie aktiv an der Durchführung der Fahrt mitwirken [1].

# Geschwindigkeit und Mindestabstand

Die Norm ISO 23374-1:2023 legt für AVPS eine maximale fahrzeuginduzierte Geschwindigkeit von 30 km/h fest [2]; die tatsächliche Geschwindigkeit darf jedoch die innerhalb der Parkanlage geltenden Grenzen nicht überschreiten und muss zugleich oberhalb von 5 km/h liegen [2]. Für den Mindestabstand zu Hindernissen fordert die Norm im Mischverkehr, dass andere Verkehrsteilnehmende in Fahrtrichtung nicht näher als 100 cm angefahren werden dürfen, während seitlich oder außerhalb der Fahrtrichtung ein Abstand von mindestens 40 cm vorgesehen ist; zu anderen Objekten wie Wänden, Pfeilern oder geparkten Fahrzeugen ist bei Geschwindigkeiten über 5 km/h ebenfalls mindestens 40 cm Abstand einzuhalten [2].

# Beziehung der Funktionen

Das Schaubild aus ISO 23374-1:2023 beschreibt den Gesamtzusammenhang der AVPS-Funktionen von der Systemaktivierung bis zum Fahrende [2] und zeigt, dass die eigentlichen Fahrfunktionen durch Management-Funktionen beeinflusst werden können. Für das Simulink-Modell lassen sich daraus vor allem die Schritte Zielzuweisung, Routenplanung, Pfadbestimmung, Trajektorienberechnung, Fahrzeugregelung und das kontrollierte Stoppen übertragen [2], da diese Funktionen im Modell in den Blöcken BehaviorPlanner, PathPlanner, Path Smoother, Velocity Profiler, Stanley-Controller und Einspurmodell umgesetzt werden. Die Management-Funktionen wie Remote Engagement, Remote Assistance, Remote Disengagement und Operation Stop sind im Normbild zwar als Teil der Systemarchitektur vorgesehen, werden im Praktikumsmodell jedoch nicht vollständig realisiert und dienen dort höchstens als konzeptioneller Hintergrund [2].

# Drei Testszenarien aus dem AVP-Katalog

Der Technische Anforderungskatalog für Automated Valet Parking (AVP) enthält verschiedene Grundtestfälle, mit denen ein AVP-Gesamtsystem auf Sollfunktion, Kollisionsvermeidung und sicheres Verhalten geprüft werden kann [1]. Ein geeignetes Beispiel ist der Parkvorgang, bei dem das Fahrzeug vom Übergabestandort selbstständig zum vorgesehenen Parkplatz fährt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhält, Mindestabstände zu Objekten wahrt und am Ende in den gesicherten Stillstand übergeht [1]. Ein zweites Szenario ist Objekt seitlich des Fahrschlauches; hier wird getestet, ob das AVP-Fahrzeug statische oder dynamische Objekte seitlich der Fahrspur rechtzeitig erkennt, anhält oder ausweicht und danach die Fahrt selbstständig fortsetzt. Ein drittes Szenario sind dynamische Objekte, bei dem geprüft wird, ob das Fahrzeug auf plötzlich auftauchende oder auf das Fahrzeug zu bewegende Objekte rechtzeitig reagiert und im Kollisionsfall sofort in den gesicherten Stillstand geht [1].

# Sicherheitsanforderungen, die im Modell fehlen

Im Simulink-Modell werden vor allem die Fahrfunktionen wie Zielauswahl, Routenplanung, Pfadbestimmung, Trajektorien Berechnung und Fahrzeugregelung umgesetzt; die 
ISO 23374-1:2023 verlangt jedoch darüber hinaus weitere Sicherheitsanforderungen, die dort nicht oder nur ansatzweise berücksichtigt sind [2]. Dazu gehören insbesondere Anforderungen für den Betrieb im Mischverkehr, etwa das Einhalten definierter Mindestabstände zu anderen Verkehrsteilnehmenden und zu Objekten, die Reaktion auf plötzlich auftauchende oder sich bewegende Hindernisse sowie die Fähigkeit, auch in schwierigen Verkehrssituationen sicher zu bremsen oder auszuweichen [2]. Außerdem fordert die Norm eine sichere Notstopp-Funktion, die bei Systemfehlern, ODD-Grenzen oder einem Stopp-Befehl des Betreibers wirksam wird, sowie die Erkennung menschlicher Aktivitäten am Fahrzeug, zum Beispiel das Öffnen von Türen oder Eingriffe in die Fahrzeugbedienung [2]. Hinzu kommen infrastrukturelle und organisatorische Anforderungen wie die Erkennung des richtigen Fahrzeugs, die Sicherstellung der Kommunikationsverbindung ohne Funklöcher, die Überwachung der Umweltbedingungen, die Möglichkeit zum sofortigen Betriebsstopp im Parkhaus und die Protokollierung sicherheitsrelevanter Daten.

# Literaturverzeichnis

| [1] | Kraftfahrt-Bundesamt, „Technischer Anforderungskatalog für Automated Valet Parking (AVP),“ Flensburg, 2022. |
| --- | --- |
| [2] | International Organization for Standardization, „ISO 23374-1:2023,“ 2023. |